glm-4.7 XiangShan Debug Benchmark 报告

补测口径说明：glm-4.7 的剩余未完成项已按用户要求停止补测，保留既有历史结果，不再补跑；这些 GLM 未完成项不作为本次 qwen3.6-35b 剩余项统计。qwen3.6-35b 本轮剩余项已全部跑到终态。

with xdebug / without xdebug repair loop 对比

# 一、测试口径

每个 case、每个模型、每个工具组最多 3600 秒。只有模型修改允许范围内的 RTL 或环境文件，重新 build/run 原始 fail workload，并由受保护 judge 判定通过，才记为 PASS。

repair loop 中出现 no patch、build fail、run fail、judge fail 时，runner 会把日志继续反馈给模型重修；这些只是中间状态，不是最终失败。普通模型失败严格等于 1 小时预算耗尽仍未 PASS，即 TIMEOUT。

API 限流、接口无响应等单次尝试先单列为 RETRY_LATER；但同一模型、工具组、case 多次 RETRY_LATER 累计耗时超过 1 小时后，也按预算耗尽记为 TIMEOUT。runner 崩溃、脚本兼容性、截图/Word 生成异常等仍属于基础设施问题，单列为 INFRA_ERROR。

with_xdebug 组必须存在非空工具证据；若缺失则标记 TOOL_EVIDENCE_MISSING，不能用于证明工具效果。

# 二、模型汇总

| 工具组 | Trial | PASS | 未修通=TIMEOUT | 证据缺失 | 规则违规 | 限流待重试 | 基础设施异常 | 有效成功率 | PASS中位耗时 | Token总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with_xdebug | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |  | 24641103 |
| without_xdebug | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  | 28199840 |

# 三、按注错域拆分

| 注错域 | 工具组 | Trial | PASS | 未修通=TIMEOUT | 证据缺失 | 规则违规 | 限流待重试 | 基础设施异常 | 有效成功率 | PASS中位耗时 | Token总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rtl | with_xdebug | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |  | 24641103 |
| rtl | without_xdebug | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  | 28199840 |

# 四、逐 Case 结果与截图

## case_001 - 使用 xdebug

AXI ready/valid 写通道握手在 backpressure 下被条件性破坏，表现为 AW/W/B 顺序或响应配对错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_001 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | ready_valid_aw_w_b_order |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3602.137 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 46.958/0.54/667.138/56.877/1.294 |
| 迭代次数 | 125 |
| Token | 4076300 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_signal_windows.csv;xdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_001_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_001 - 不使用 xdebug

AXI ready/valid 写通道握手在 backpressure 下被条件性破坏，表现为 AW/W/B 顺序或响应配对错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_001 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | ready_valid_aw_w_b_order |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 231 |
| Token | 5900613 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_001_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_002 - 使用 xdebug

AXI error/backpressure 场景下的 burst、last beat 或 response status 传播异常，scoreboard 会看到错误响应被吞掉或变成 OK。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_002 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | burst_len_or_last |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3604 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 246 |
| Token | 6489620 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_signal_windows.csv;xdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_002_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_002 - 不使用 xdebug

AXI error/backpressure 场景下的 burst、last beat 或 response status 传播异常，scoreboard 会看到错误响应被吞掉或变成 OK。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_002 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | burst_len_or_last |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3609.085 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 21.45/0.406/5.514/0.442/0.009 |
| 迭代次数 | 111 |
| Token | 3563171 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_002_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_003 - 使用 xdebug

Memory 子系统地址、byte mask 或 data beat 被破坏，读回数据在特定 lane 或 beat 上不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_003 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | address_or_mask |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3606 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 117 |
| Token | 3743367 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_data_mismatch.csv;xdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_003_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_003 - 不使用 xdebug

Memory 子系统地址、byte mask 或 data beat 被破坏，读回数据在特定 lane 或 beat 上不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_003 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | address_or_mask |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 6253.996 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 102.273/1.109/8.158/34.454/0.598 |
| 迭代次数 | 296 |
| Token | 7762547 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=False, present=False, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | cumulative_retry_later_timeout: retry_later_attempts=6; cumulative_elapsed_sec=6253.996; timeout_sec=3600 |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_003_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_004 - 使用 xdebug

MMU 或地址权限/翻译边界处理异常，合法与非法访问交错时状态返回不符合设计约束。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_004 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | mmio_resp_or_decode |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600.775 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 65.003/0.63/21.018/6.004/0.13 |
| 迭代次数 | 83 |
| Token | 2458603 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv;rtl/xs_bench_dut.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_decode_path.csv;xdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_004_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_004 - 不使用 xdebug

MMU 或地址权限/翻译边界处理异常，合法与非法访问交错时状态返回不符合设计约束。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_004 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | mmio_resp_or_decode |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600.359 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 15.391/0.717/13.346/83.619/1.778 |
| 迭代次数 | 177 |
| Token | 4772098 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_004_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_005 - 使用 xdebug

Peripheral 子系统 error response 在 ready 延迟下发生丢失、重复或乱序。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_005 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | error_backpressure |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3614.394 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 31.42/0.709/6.09/0.419/0.008 |
| 迭代次数 | 199 |
| Token | 5144909 |
| RTL 修改 | rtl/xs_bench_dut.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_resp_order.csv;xdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_005_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_005 - 不使用 xdebug

Peripheral 子系统 error response 在 ready 延迟下发生丢失、重复或乱序。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_005 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | error_backpressure |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3606.418 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 21.845/0.515/5.173/0.411/0.01 |
| 迭代次数 | 118 |
| Token | 3730304 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_005_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_006 - 使用 xdebug

Late pipeline bug，运行数千到数万周期后才由 difftest 或 workload 暴露，早期寄存器状态可能完全正常。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_006 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | pipeline |
| 故障类别 | late_pipeline_bug |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600.999 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 115.489/0.222/177.088/8.93/0.008 |
| 迭代次数 | 56 |
| Token | 1932818 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=xdebug_commit_window.json;xdebug_wave_notes.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/pipeline/pipeline_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_006_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_006 - 不使用 xdebug

Late pipeline bug，运行数千到数万周期后才由 difftest 或 workload 暴露，早期寄存器状态可能完全正常。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_006 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | pipeline |
| 故障类别 | late_pipeline_bug |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3599.772 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 145.53/0.275/201.433/9.603/0.007 |
| 迭代次数 | 76 |
| Token | 2471107 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/pipeline/pipeline_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_006_glm-4.7_without_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 127.567 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 845.263 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 23.28/0.139/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 24 |
| Token | 795486 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 120.453 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 132.534 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 128.417 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 125.363 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 123.057 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 125.05 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 128.377 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 124.185 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 120.382 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png

## case_007 - 使用 xdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 限流/接口异常，待重试 |
| 失败/异常分类 | api_rate_limited |
| 总耗时(s) | 124.866 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 0 |
| Token | 0 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=xdebug_control_trace.json;xdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | api_retryable_retry_later: API call timed out after 120s |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/xverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_glm-4.7_with_xdebug.png