qwen3.6-35b XiangShan Debug Benchmark 报告

补测口径说明：glm-4.7 的剩余未完成项已按用户要求停止补测，保留既有历史结果，不再补跑；这些 GLM 未完成项不作为本次 qwen3.6-35b 剩余项统计。qwen3.6-35b 本轮剩余项已全部跑到终态。

with kdebug / without kdebug repair loop 对比

# 一、测试口径

每个 case、每个模型、每个工具组最多 3600 秒。只有模型修改允许范围内的 RTL 或环境文件，重新 build/run 原始 fail workload，并由受保护 judge 判定通过，才记为 PASS。

repair loop 中出现 no patch、build fail、run fail、judge fail 时，runner 会把日志继续反馈给模型重修；这些只是中间状态，不是最终失败。普通模型失败严格等于 1 小时预算耗尽仍未 PASS，即 TIMEOUT。

API 限流、接口无响应等单次尝试先单列为 RETRY_LATER；但同一模型、工具组、case 多次 RETRY_LATER 累计耗时超过 1 小时后，也按预算耗尽记为 TIMEOUT。runner 崩溃、脚本兼容性、截图/Word 生成异常等仍属于基础设施问题，单列为 INFRA_ERROR。

with_kdebug 组必须存在非空工具证据；若缺失则标记 TOOL_EVIDENCE_MISSING，不能用于证明工具效果。

# 二、模型汇总

| 工具组 | Trial | PASS | 未修通=TIMEOUT | 证据缺失 | 规则违规 | 限流待重试 | 基础设施异常 | 有效成功率 | PASS中位耗时 | Token总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| with_kdebug | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8% | 19.8 | 96440385 |
| without_kdebug | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2% | 16.2 | 90586265 |

# 三、按注错域拆分

| 注错域 | 工具组 | Trial | PASS | 未修通=TIMEOUT | 证据缺失 | 规则违规 | 限流待重试 | 基础设施异常 | 有效成功率 | PASS中位耗时 | Token总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| env | with_kdebug | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 9.2 | 53587 |
| env | without_kdebug | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 7.9 | 49443 |
| mixed | with_kdebug | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  | 34661426 |
| mixed | without_kdebug | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  | 29359559 |
| rtl | with_kdebug | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 25.7 | 61725372 |
| rtl | without_kdebug | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 17.2 | 61177263 |

# 四、逐 Case 结果与截图

## case_001 - 使用 kdebug

AXI ready/valid 写通道握手在 backpressure 下被条件性破坏，表现为 AW/W/B 顺序或响应配对错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_001 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | ready_valid_aw_w_b_order |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 31.571 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 24.681/0.004/6.467/0.408/0.009 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 26388 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_signal_windows.csv;kdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T03:11:58+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_001_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_001 - 不使用 kdebug

AXI ready/valid 写通道握手在 backpressure 下被条件性破坏，表现为 AW/W/B 顺序或响应配对错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_001 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | ready_valid_aw_w_b_order |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 16.205 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 9.89/0.008/5.884/0.412/0.01 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 20292 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T04:28:07+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_001_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_002 - 使用 kdebug

AXI error/backpressure 场景下的 burst、last beat 或 response status 传播异常，scoreboard 会看到错误响应被吞掉或变成 OK。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_002 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | burst_len_or_last |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 17.742 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 7.676/0.013/5.883/0.426/0.012 |
| 迭代次数 | 2 |
| Token | 47151 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_signal_windows.csv;kdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T04:28:25+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_002_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_002 - 不使用 kdebug

AXI error/backpressure 场景下的 burst、last beat 或 response status 传播异常，scoreboard 会看到错误响应被吞掉或变成 OK。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_002 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | Generated RTL wrapper |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | burst_len_or_last |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3605.724 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 3.084/1.869/0/0/0 |
| 迭代次数 | 447 |
| Token | 12471885 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_002_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_003 - 使用 kdebug

Memory 子系统地址、byte mask 或 data beat 被破坏，读回数据在特定 lane 或 beat 上不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_003 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | address_or_mask |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 268 |
| Token | 9038198 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_data_mismatch.csv;kdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_003_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_003 - 不使用 kdebug

Memory 子系统地址、byte mask 或 data beat 被破坏，读回数据在特定 lane 或 beat 上不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_003 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | address_or_mask |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3602 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 209 |
| Token | 6655078 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_003_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_004 - 使用 kdebug

MMU 或地址权限/翻译边界处理异常，合法与非法访问交错时状态返回不符合设计约束。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_004 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | mmio_resp_or_decode |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 19.752 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 13.992/0.004/5.35/0.394/0.01 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 20535 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_decode_path.csv;kdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T08:35:57+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_004_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_004 - 不使用 kdebug

MMU 或地址权限/翻译边界处理异常，合法与非法访问交错时状态返回不符合设计约束。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_004 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | mmio_resp_or_decode |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 18.279 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 12.609/0.003/5.256/0.398/0.011 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 18116 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T08:36:16+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_004_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_005 - 使用 kdebug

Peripheral 子系统 error response 在 ready 延迟下发生丢失、重复或乱序。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_005 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | error_backpressure |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 42.425 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 27.02/0.01/5.368/0.415/0.012 |
| 迭代次数 | 2 |
| Token | 51343 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_resp_order.csv;kdebug_trace_summary.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-01T08:36:59+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_005_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_005 - 不使用 kdebug

Peripheral 子系统 error response 在 ready 延迟下发生丢失、重复或乱序。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_005 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | peripheral |
| 故障类别 | error_backpressure |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 220 |
| Token | 6568272 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/peripheral/peripheral_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_005_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_006 - 使用 kdebug

Late pipeline bug，运行数千到数万周期后才由 difftest 或 workload 暴露，早期寄存器状态可能完全正常。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_006 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | pipeline |
| 故障类别 | late_pipeline_bug |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3607.51 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 108.024/1.661/248.419/15.494/0.009 |
| 迭代次数 | 273 |
| Token | 11422941 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_commit_window.json;kdebug_wave_notes.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/pipeline/pipeline_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_006_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_006 - 不使用 kdebug

Late pipeline bug，运行数千到数万周期后才由 difftest 或 workload 暴露，早期寄存器状态可能完全正常。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_006 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | pipeline |
| 故障类别 | late_pipeline_bug |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3599.572 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 159.334/0.07/606.785/41.927/0.028 |
| 迭代次数 | 20 |
| Token | 798059 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/pipeline/pipeline_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_006_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_007 - 使用 kdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3607.791 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 36.621/1.121/0/0/0 |
| 迭代次数 | 278 |
| Token | 11875500 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_control_trace.json;kdebug_first_divergence.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_007 - 不使用 kdebug

Control bug，valid/ready/rfWen/flush 等控制信号被条件性破坏，根因通常早于最终 mismatch 出现的位置。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_007 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | control |
| 故障类别 | valid_ready_rfWen_flush |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3601.631 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 58.654/3.645/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 243 |
| Token | 9469595 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/control/control_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_007_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_008 - 使用 kdebug

LSU/cache bug，地址、mask、data beat 或 response 顺序异常，最终失败点可能距离 first bad event 很远。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_008 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | lsu_cache |
| 故障类别 | address_mask_data_resp |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3625.86 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 114.875/1.079/180.057/2.427/0.007 |
| 迭代次数 | 161 |
| Token | 7263399 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_first_bad_load.md;kdebug_lsu_trace.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/lsu_cache/lsu_cache_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_008_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_008 - 不使用 kdebug

LSU/cache bug，地址、mask、data beat 或 response 顺序异常，最终失败点可能距离 first bad event 很远。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_008 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | lsu_cache |
| 故障类别 | address_mask_data_resp |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3614.927 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 172.465/0.815/209.632/2.737/0.008 |
| 迭代次数 | 177 |
| Token | 7735006 |
| RTL 修改 | rtl/ByteMaskTailGen.sv;rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/lsu_cache/lsu_cache_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_008_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_009 - 使用 kdebug

Branch/redirect bug，PC 发生错误但寄存器暂时不 mismatch，需要追踪 fetch、redirect 与 commit PC 的时间关系。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_009 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | branch_redirect |
| 故障类别 | pc_redirect_without_early_rf_mismatch |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3602.658 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 54.661/0.304/194.498/2.145/0.007 |
| 迭代次数 | 404 |
| Token | 18680689 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_pc_divergence.md;kdebug_redirect_trace.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/branch_redirect/branch_redirect_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_009_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_009 - 不使用 kdebug

Branch/redirect bug，PC 发生错误但寄存器暂时不 mismatch，需要追踪 fetch、redirect 与 commit PC 的时间关系。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_009 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | branch_redirect |
| 故障类别 | pc_redirect_without_early_rf_mismatch |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3608.197 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 52.505/3.607/0/0/0 |
| 迭代次数 | 260 |
| Token | 10805985 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/branch_redirect/branch_redirect_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_009_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_010 - 使用 kdebug

真实 RTL Cache/MMU/refill/permission 压测，要求在真实 RTL 上完成闭环修复。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_010 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | memory_subsystem |
| 故障类别 | cache_mmu_interaction |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3623.526 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 274.153/0.333/1017.793/52.494/0.043 |
| 迭代次数 | 72 |
| Token | 3299228 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv;rtl/AXI4DMAC.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=True, present=True, files=kdebug_first_bad_refill.md;kdebug_tlb_cache_trace.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 | cumulative_retry_later_timeout: attempts=7; cumulative_elapsed_sec=3623.526; timeout_sec=3600 |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_010_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_010 - 不使用 kdebug

真实 RTL Cache/MMU/refill/permission 压测，要求在真实 RTL 上完成闭环修复。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_010 |
| 注错域 | RTL 注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | memory_subsystem |
| 故障类别 | cache_mmu_interaction |
| 环境故障类别 |  |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3599.25 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 142.548/0.687/205.098/11.276/0.012 |
| 迭代次数 | 177 |
| Token | 6634975 |
| RTL 修改 | rtl/AMOALU.sv |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_010_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_011 - 使用 kdebug

环境 bug，run option 丢失 difftest/REF_SO 等关键参数，仿真可能执行但判定证据无效。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_011 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | difftest |
| 故障类别 | dropped_diff_plusarg |
| 环境故障类别 | run_option |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 169.822 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 18.35/0.022/0.029/4.472/0.01 |
| 迭代次数 | 5 |
| Token | 42622 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | scripts/build.sh;scripts/run.sh |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_difftest_enable_check.txt;kdebug_run_command_audit.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:51:45+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: full-chip workload passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_011_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_011 - 不使用 kdebug

环境 bug，run option 丢失 difftest/REF_SO 等关键参数，仿真可能执行但判定证据无效。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_011 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | difftest |
| 故障类别 | dropped_diff_plusarg |
| 环境故障类别 | run_option |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 34.958 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 7.776/0.017/0.032/9.297/0.011 |
| 迭代次数 | 4 |
| Token | 41545 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | config/diff.env;scripts/run.sh |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:52:21+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: full-chip workload passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_011_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_012 - 使用 kdebug

环境 bug，run dispatch 把 case、seed 或 workload 指向错误压测，失败现象与 metadata 不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_012 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL UT |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | wrong_case_or_seed |
| 环境故障类别 | run_dispatch |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 9.183 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 2.715/0.004/6.012/0.438/0.012 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 7430 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | config/case.env |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_case_dispatch_audit.md;kdebug_scoreboard_case_map.json |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:52:31+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_012_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_012 - 不使用 kdebug

环境 bug，run dispatch 把 case、seed 或 workload 指向错误压测，失败现象与 metadata 不一致。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_012 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL UT |
| 子系统 | axi |
| 故障类别 | wrong_case_or_seed |
| 环境故障类别 | run_dispatch |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 7.858 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 1.85/0.002/5.611/0.382/0.01 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 4640 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | config/case.env |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/ut/axi/axi_ut_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:52:39+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: generated UVM case passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_012_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_013 - 使用 kdebug

环境 bug，build/run 使用 stale simv、错误 out 路径或执行权限异常，RTL 修改未进入最终仿真。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_013 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | build_cache |
| 故障类别 | stale_or_unwritable_simv |
| 环境故障类别 | build_cache |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 5.791 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 1.473/0.003/0.009/4.293/0.011 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 3535 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | config/run_target.env |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_build_fingerprint.txt;kdebug_simv_timestamp_audit.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:52:45+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: full-chip workload passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_013_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_013 - 不使用 kdebug

环境 bug，build/run 使用 stale simv、错误 out 路径或执行权限异常，RTL 修改未进入最终仿真。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_013 |
| 注错域 | 环境注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | build_cache |
| 故障类别 | stale_or_unwritable_simv |
| 环境故障类别 | build_cache |
| 最终状态 | 通过 |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 6.215 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 1.893/0.005/0.013/4.289/0.013 |
| 迭代次数 | 1 |
| Token | 3258 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 | config/run_target.env |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/memory_subsystem/memory_subsystem_fullchip_design.md |
| Pass marker | ¦ ===== JUDGE 2026-07-03T18:52:52+08:00 :: scripts/judge.sh ===== ¦ PASS: full-chip workload passed ¦ |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_013_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_014 - 使用 kdebug

混合 bug，memory mask/data beat RTL 错误叠加 run/judge 日志路径或 pass marker 环境错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_014 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | rtl_memory_mask_plus_wrong_judge |
| 环境故障类别 | judge_masking |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3604.899 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 37.319/1.129/16.611/116.04/2.826 |
| 迭代次数 | 281 |
| Token | 10714207 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_data_mismatch.csv;kdebug_judge_audit.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_014_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_014 - 不使用 kdebug

混合 bug，memory mask/data beat RTL 错误叠加 run/judge 日志路径或 pass marker 环境错误。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_014 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 真实 RTL IT |
| 子系统 | memory |
| 故障类别 | rtl_memory_mask_plus_wrong_judge |
| 环境故障类别 | judge_masking |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 | timeout |
| 总耗时(s) | 3610.974 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 67.765/1.567/2.739/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 298 |
| Token | 11244671 |
| RTL 修改 | rtl/xs_generated_rtl_bridge.sv |
| 环境修改 | config/case.env;tb/xs_bench_pkg.sv |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/it/memory/memory_it_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_014_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_015 - 使用 kdebug

混合 bug，branch/redirect RTL 错误叠加错误 REF_SO 或 run option，环境噪声会污染失败表现。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_015 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | branch_redirect |
| 故障类别 | rtl_redirect_plus_bad_ref |
| 环境故障类别 | ref_model |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600.488 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 54.062/0.822/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 281 |
| Token | 11567509 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_redirect_trace.json;kdebug_ref_so_audit.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/branch_redirect/branch_redirect_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_015_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_015 - 不使用 kdebug

混合 bug，branch/redirect RTL 错误叠加错误 REF_SO 或 run option，环境噪声会污染失败表现。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_015 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | branch_redirect |
| 故障类别 | rtl_redirect_plus_bad_ref |
| 环境故障类别 | ref_model |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3599.476 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 467 |
| Token | 17508359 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/branch_redirect/branch_redirect_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_015_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

## case_016 - 使用 kdebug

混合 bug，LSU/cache RTL 错误叠加过短 timeout 或错误 workload 参数，需要同时修 RTL 和环境。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_016 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | lsu_cache |
| 故障类别 | rtl_lsu_plus_timeout_config |
| 环境故障类别 | timeout_config |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3599.438 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 |
| 迭代次数 | 297 |
| Token | 12379710 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=true, present=true, files=kdebug_lsu_trace.json;kdebug_timeout_audit.md |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/lsu_cache/lsu_cache_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_016_qwen3.6-35b_with_kdebug.png

## case_016 - 不使用 kdebug

混合 bug，LSU/cache RTL 错误叠加过短 timeout 或错误 workload 参数，需要同时修 RTL 和环境。

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| Case | case_016 |
| 注错域 | RTL + 环境混合注错 |
| Benchmark 层级 | 整芯片 XiangShan |
| 子系统 | lsu_cache |
| 故障类别 | rtl_lsu_plus_timeout_config |
| 环境故障类别 | timeout_config |
| 最终状态 | 未修通（1 小时超时） |
| 失败/异常分类 |  |
| 总耗时(s) | 3600 |
| 定位/修改/构建/运行/判定(s) | 0/0/0/0/0 |
| 迭代次数 | 15 |
| Token | 606529 |
| RTL 修改 |  |
| 环境修改 |  |
| 工具证据 | required=false, present=false, files= |
| 公开设计资料 | design_refs/common/rtl_debug_common.md;design_refs/fullchip/lsu_cache/lsu_cache_fullchip_design.md |
| Pass marker |  |
| 规则/失败说明 |  |

终端截图证据：

/root/XiangShan-build/build/kverif_benchmark/v2_run_20260630_025641/screenshots/case_016_qwen3.6-35b_without_kdebug.png

品牌迁移说明：本文中的工具组、命令与路径已统一使用 kverif/kdebug 新名称。内嵌历史运行截图保留采集时的原始像素，仅作为同一测试版本的证据；实际调用请以当前 kdebug 命令为准。